# Решение задач к сдаче работы

Лабораторная работа «Дискретизация аналоговых сигналов» (МФТИ, 2024)

Принятые обозначения (как в методических указаниях): преобразование Фурье Xf=−∞∞xte−j2πft dt; Δt — шаг дискретизации, fд=1/Δt — частота дискретизации; отсчёты дискретизованного сигнала xk=Δt xkΔt (т. е. T=Δt), ДВПФ Xдf=k​xke−j2πfkΔt. Для прямоугольного окна длительностью τ: Wf=τsinπfτπfτ.

# Модуль 1

## № 1.1

Число уровней квантования АЦП разрядностью m=16:

L=2m=216=65 536.

Шаг дискретизации:

Δt=1fд=144 100 Гц≈2,27⋅10−5 с=22,7 мкс.

Длительность. Один отсчёт моно-сигнала занимает 16 бит=2 байта. Объём файла V=280 КБ=280⋅1024=286 720 байт, число отсчётов

N=V2=143 360,  T=Nfд=143 36044 100≈3,25 с.

(Заголовок wav-файла — 44 байта — на результат практически не влияет. Если считать 1 КБ=1000 байт, то T=140 000/44 100≈3,17 с.)

Ответ: 65 536 уровней; Δt≈22,7 мкс; T≈3,25 с.

## № 1.2

Континуальная запись: xдt=k​xk δt−kΔt.

а) xk=1k−7 — единственный ненулевой отсчёт при k=7:

xдt=δt−7Δt.

б) yk=sin​πk2 принимает значения 0,1,0,−1,0,1,… (период 4 такта):

yдt=k=−∞∞sin​πk2δt−kΔt=n=−∞∞−1n δt−2n+1Δt.

в) Пять единичных импульсов:

xдt=m=04δt−mΔt=δt+δt−Δt+δt−2Δt+δt−3Δt+δt−4Δt.

г) Дискретная экспонента:

xдt=m=0∞−0,5m δt−mΔt=δt−0,5 δt−Δt+0,25 δt−2Δt−…

# Модуль 2

## № 2.1

По формулам (22), (23) и линейности:

Xf=12jδf−f1−δf+f1+12δf−f2+δf+f2,

Xf=−j2 δf−f1+j2 δf+f1+12 δf−f2+12 δf+f2, f1=100 кГц, f2=250 кГц.

Спектр состоит из четырёх дельта-функций с весами по модулю 1/2: мнимые — на частотах ±100 кГц (синусоида), действительные — на ±250 кГц (косинусоида).

Спектр сигнала № 2.1

## № 2.2

Наблюдаемый участок yt=xt wпр0t, где wпр0 — прямоугольное окно на 0,τ со спектром (31): Wпр0f=τsinπfτπfτe−jπfτ. Так как xt=12ej2πf0t+12e−j2πf0t, по теореме смещения

Yf=12Wпр0f−f0+12Wпр0f+f0=τ2sinπf−f0τπf−f0τe−jπf−f0τ+sinπf+f0τπf+f0τe−jπf+f0τ.

Здесь f0τ=100⋅0,1=10 — целое чётное, поэтому e±jπf0τ=1, sinπf∓f0τ=sinπfτ, и выражение упрощается:

Yf=e−jπfτ sinπfτπ⋅ff2−f02,  τ=0,1 с, f0=100 Гц.

Максимумы Y±f0=τ/2=0,05; нули — при f=m/τ=10m Гц (m≠±10). Вместо дельта-функций получаем «растёкшиеся» лепестки шириной 2/τ=20 Гц.

|Y(f)| для № 2.2

## № 2.3

а) По (22):

Xf=12δf−f1+12δf+f1+δf−f2+δf+f2, f1=100 Гц, f2=200 Гц.

б) Для yt=xtwt по теореме о спектре произведения Yf=Xf⊗WHf; фильтрующее свойство δ-функции даёт

Yf=12WHf−f1+12WHf+f1+WHf−f2+WHf+f2,  WHf=sinπfτ2πf1−τ2f2.

При τ=0,1 с: WH0=τ/2=0,05, ширина главного лепестка по нулям 4/τ=40 Гц (нули ±2/τ=±20 Гц). Спектр — четыре гладких колоколообразных пика высотой 0,025 (на ±100 Гц) и 0,05 (на ±200 Гц) с очень малыми боковыми лепестками. Спектр действительный и чётный, так как окно симметрично.

Спектры № 2.3

## № 2.4

Аналогично № 2.2 (окно 0,τ), для каждой гармоники Aicos2πfit:

Yf=i=12Aiτ2sinπf−fiτπf−fiτe−jπf−fiτ+sinπf+fiτπf+fiτe−jπf+fiτ, A1=1, A2=4.

Так как f1τ=10 и f2τ=40 — целые чётные числа, получаем

Yf=e−jπfτ sinπfτπff2−f12+4ff2−f22.

Y±100 Гц≈τ/2=0,05, Y±400 Гц≈4τ/2=0,2; нули при f=10m Гц.

|Y(f)| для № 2.4

## № 2.5

а) При α>0:

X1f=0∞Ee−αte−j2πftdt=Eα+j2πf.

X1f=Eα2+4π2f2,  φ1f=−arctg2πfα.

АЧХ максимальна при f=0 (E/α) и монотонно убывает; ФЧХ меняется от +π/2 до −π/2.

АЧХ и ФЧХ одностороннего экспоненциального импульса

б) По теореме об изменении масштаба при a=−1: x1−t↔X1−f=Eα−j2πf. Тогда

X2f=X1f+X1−f=Eα+j2πf+Eα−j2πf=2αEα2+4π2f2.

Спектр действительный и положительный (сигнал чётный), фаза равна нулю.

в) x3t=t⋅xt, где xt=e−αt при t≥0, Xf=1α+j2πf. По теореме о производной спектра (16):

X3f=j2πdXdf=j2π⋅−j2πα+j2πf2=1α+j2πf2.

X3f=1α2+4π2f2, φ3f=−2arctg2πfα.

## № 2.6

xt=e−β2t2 удовлетворяет уравнению x′t=−2β2t xt. Применим к обеим частям теорему о спектре производной (15) и теорему о производной спектра (16):

j2πf Xf=−2β2⋅j2πdXdf ⇒ dXdf=−2π2β2f Xf.

Решение: Xf=X0 e−π2f2/β2. Значение при нуле (табличный интеграл, замена ξ=βt):

X0=−∞∞e−β2t2dt=1β−∞∞e−ξ2dξ=πβ.

Итак,

Xf=πβ e−πfβ2,

т. е. спектр гауссова импульса — тоже гауссова функция частоты. (Тот же результат даёт выделение полного квадрата в показателе: β2t2+j2πft=β2(t+jπfβ2)2+π2f2β2.)

## № 2.7

Импульсы расположены на −τ/2,τ/2, ±T0−τ/2,±T0+τ/2. По теореме запаздывания

Xf=Eτsinπfτπfτej2πfT0+1+e−j2πfT0=Eτsinπfτπfτ1+2cos2πfT0=Eτsinπfτπfτ⋅sin3πfT0sinπfT0.

(Это формула (34) при N=3 без фазового множителя — пачка симметрична, спектр действительный.)

При E=1 В, τ=1 мкс, T0=4 мкс:

- X0=3Eτ=3⋅10−6 В·с =3 мкВ·с;

- главные максимумы на частотах f=n/T0=n⋅250 кГц, величиной 3Eτsinπnτ/T0πnτ/T0 (огибающая — спектр одного импульса, умноженный на 3);

- нули огибающей при f=m/τ=m МГц; дополнительные нули при f=m/3T0≈m⋅83,3 кГц (m не кратно 3);

- между главными максимумами — по одному боковому максимуму (высотой в 3 раза меньше огибающей).

|X(f)| пачки из трёх импульсов

## № 2.8

Используя формулу Эйлера cos2πf0t=12ej2πf0t+e−j2πf0t и теорему смещения:

∫xtcos2πf0te−j2πftdt=12∫xte−j2πf−f0tdt+12∫xte−j2πf+f0tdt,

xtcos2πf0t ↔ 12Xf−f0+12Xf+f0,  f0=10 кГц.

Спектр «расщепляется» на две копии половинной амплитуды, сдвинутые на ±10 кГц (то же получается из теоремы о спектре произведения).

## № 2.9

Пусть xt↔Xf=−∞∞xte−j2πftdt.

а) Теорема запаздывания: xt−t0↔e−j2πft0Xf.

Доказательство (замена s=t−t0):

∫xt−t0e−j2πftdt=∫xse−j2πfs+t0ds=e−j2πft0Xf.

б) Теорема смещения: xtej2πf0t↔Xf−f0 (эквивалентно xte−j2πf0t↔Xf+f0).

∫xtej2πf0te−j2πftdt=∫xte−j2πf−f0tdt=Xf−f0.

в) Теорема об изменении масштаба: xat↔1aX​fa, a≠0.

Замена s=at, dt=ds/a. При a>0 пределы не меняются: ∫xate−j2πftdt=1a∫xse−j2πf/asds=1aXf/a. При a<0 пределы меняются местами, что даёт множитель −1/a=1/a.

г) Теорема о спектре производной: если xt непрерывна и xt→0 при t→±∞, то dxdt↔j2πf Xf.

Интегрирование по частям:

∫dxdte−j2πftdt=[xte−j2πft]−∞∞+j2πf∫xte−j2πftdt=j2πfXf,

так как внеинтегральный член равен нулю.

д) Теорема о производной спектра: t xt↔j2πdXdf.

Дифференцируя интеграл Фурье по параметру f:

dXdf=∫xt −j2πt e−j2πftdt=−j2π F{t xt} ⇒ F{t xt}=j2πdXdf.

## № 2.10

а) Симметричный прямоугольный импульс:

X1f=−τ/2τ/2Ee−j2πftdt=Eτsinπfτπfτ.

б) x2t=x1t−τ/2, по теореме запаздывания:

X2f=Eτsinπfτπfτe−jπfτ.

в) x3t=x1tcos​2πt2τ, по теореме смещения X3f=12X1​f−12τ+12X1​f+12τ. Учитывая sinπfτ∓π2=∓cosπfτ:

X3f=Eτ2⋅cosπfτπ1fτ+12−1fτ−12=2Eτπ⋅cosπfτ1−4f2τ2.

Проверка: X30=2Eτπ=−τ/2τ/2Ecosπtτdt.

г) x4t=x3t−τ/2, так как cos​πt−τ/2τ=sinπtτ:

X4f=2Eτπ⋅cosπfτ1−4f2τ2 e−jπfτ.

д) Окно Ханна: x5=12wt+14wtej2πt/τ+14wte−j2πt/τ, w — прямоугольное окно t<τ/2. По теореме смещения

X5f=12Wf+14W​f−1τ+14W​f+1τ, Wf=sinπfτπf.

Так как sinπf∓1/ττ=−sinπfτ:

X5f=sinπfτπ12f−14f−1/τ−14f+1/τ=sinπfτ2πf 1−τ2f2.

X50=τ/2. (Если импульс имеет амплитуду E, результат умножается на E.)

е) x6t=x5t−τ/2, так как cos2πt−τ/2τ=−cos2πtτ:

X6f=sinπfτ2πf 1−τ2f2 e−jπfτ.

# Модуль 3

## № 3.1

Условие: xk=Δt xаkΔt=1k, т. е. xа0=1Δt, xаkΔt=0 при k≠0; fв=fд2=12Δt.

а) В ряде Котельникова остаётся одно слагаемое:

xаt=1Δt⋅sin2πfвt2πfвt=sinπt/Δtπt=sinπfдtπt.

б) ДВПФ последовательности: Xдf=k​xke−j2πfkΔt=1. При T=Δt и отсутствии наложения Xаf=Xдf=1 на −fд/2,fд/2 и Xаf=0 вне этого интервала. Обратное преобразование Фурье:

xаt=−fд/2fд/2ej2πftdf=ejπfдt−e−jπfдtj2πt=sinπfдtπt.

Оба способа дают одинаковый результат.

## № 3.2

Спектр функции отсчётов (51): Φkf=Π2fвf e−j2πfkΔt, где Π2fвf=Δt=12fв при f<fв и 0 вне. (Это следует из формулы (25) и дуальности: прямоугольник высотой Δt и шириной 2fв по частоте соответствует сигналу Δt⋅2fвsin2πfвt2πfвt=φ0t, сдвиг на kΔt даёт фазовый множитель.)

Удельная энергия по равенству Парсеваля:

−∞∞φkt2dt=−∞∞Φkf2df=Δt2⋅2fв=Δt<∞.

Ортогональность при k≠m:

φk,φm=∫φktφm*tdt=∫ΦkfΦm*fdf=Δt2−fвfвe−j2πfk−mΔtdf=Δt2sin2πfвk−mΔtπk−mΔt.

Так как 2fвΔt=1, числитель равен sinπk−m=0. Итак, φk,φm=Δt δkm: функции отсчётов ортогональны в L2−∞,∞ и имеют одинаковую норму Δt.

## № 3.3

fд/2=30 кГц. Сигнал 20 кГц удовлетворяет теореме Котельникова, сигнал 80 кГц — нет. Так как f2=f1+fд (80=20+60),

sin​2π8060k=sin​2π2060k+2πk=sin​2π2060k,

т. е. последовательности отсчётов полностью совпадают.

Ответ: синусоиды неразличимы; для сигнала 80 кГц наблюдается эффект наложения (он «отображается» на частоту 20 кГц).

## № 3.4

fд=1 МГц, частота Найквиста fд/2=500 кГц. Кажущаяся частота fкаж=f−mfд при ближайшем целом m.

| Сигнал | f, кГц | f<fд/2? | Наложение | Отображается на частоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 150 | да | нет | 150 кГц |
| x2 | 650 | нет | есть | 1000−650=350 кГц |
| x3 | 1050 | нет | есть | 1050−1000=50 кГц |

## № 3.5

6280≈2π⋅1000, поэтому xt=sin2πfвt2πfвt, fв=62802π≈1000 Гц. Его спектр (дуальность с формулой (25)) — прямоугольник:

Xf=12fв при f<fв,  Xf=0 при f>fв.

Спектр ограничен частотой fв и не содержит дельта-функций на границе, поэтому по теореме Котельникова

fд≥2fв=6280π≈2000 Гц,  Δt≤π6280≈0,5 мс.

## № 3.6

Частоты гармоник: f1=10002π≈159,2 Гц, f2=20002π≈318,3 Гц. Используя Acos2πfit+ψ=A2ejψej2πfit+A2e−jψe−j2πfit и (19):

Xf=125 δf+5ejπ/3δf−f1+e−jπ/3δf+f1+10ejπ/6δf−f2+e−jπ/6δf+f2.

Амплитудный спектр: 125 при f=0; 5 при ±159,2 Гц; 10 при ±318,3 Гц. Фазы: ±π/3 и ±π/6.

Спектр периодического сигнала № 3.6

Максимальная частота f2≈318,3 Гц — это гармоника (дельта-функция на границе), поэтому неравенство должно быть строгим:

fд>2f2=2000π≈636,6 Гц.

## № 3.7

xt=k=−NNδt−kΔt. По теореме запаздывания и формуле суммы геометрической прогрессии:

Xf=k=−NNe−j2πfkΔt=ej2πfNΔt1−e−j2πf2N+1Δt1−e−j2πfΔt=sin2N+1πfΔtsinπfΔt.

Спектр действительный, периодический с периодом 1/Δt.

- Главные максимумы: f=m/Δt, величина X=2N+1 (3 при N=1, 5 при N=2).

- Нули: f=n2N+1Δt, n не кратно 2N+1. При N=1: ±13Δt,±23Δt,…; при N=2: ±15Δt,±25Δt,±35Δt,±45Δt,…

- Между главными максимумами 2N−1 боковых лепестков; при f=12Δt значение X=−1N (т. е. −1 при N=1, +1 при N=2).

Спектр группы из 2N+1 дельта-импульсов

## № 3.8

α=20 кГц=2⋅104 с−1, Δt=10 мкс, αΔt=0,2, q=e−αΔt=e−0,2≈0,819. Отсчёты xk=Δt e−αkΔt, k≥0. ДВПФ (сумма убывающей геометрической прогрессии):

Xдf=Δtk=0∞qe−j2πfΔtk=Δt1−e−αΔte−j2πfΔt.

Xдf=Δt1−2qcos2πfΔt+q2.

Спектр периодический с периодом fд=100 кГц:

- максимумы при f=m⋅100 кГц: Xд=Δt1−q≈55,2 мкс (у аналогового сигнала X0=1/α=50 мкс);

- минимумы при f=50+m⋅100 кГц: Xд=Δt1+q≈5,5 мкс (у аналогового X50 кГц≈3,2 мкс).

Расхождения обусловлены эффектом наложения: спектр экспоненты убывает медленно (∼1/f) и не ограничен по частоте.

Спектр дискретизованного экспоненциального импульса

## № 3.9

Треугольный импульс xt=E1−2tτ при t<τ/2. При Δt=τ/5 отсчёты xkΔt=E1−2k5 отличны от нуля при k≤2:

x0=E, x±Δt=35E, x±2Δt=15E.

С xk=Δt xkΔt:

Xдf=EΔt1+65cos2πfΔt+25cos4πfΔt=Eτ51+65cos2πfτ5+25cos4πfτ5.

Свойства: спектр действительный, чётный, периодический с периодом fд=5/τ.

- Xд0=2,6 EΔt=0,52 Eτ (аналоговый спектр X0=Eτ/2);

- Xдfд/2=0,2 EΔt=0,04 Eτ;

- нулей нет: при c=cosθ выражение в скобках 0,8c2+1,2c+0,6>0 (дискриминант отрицателен); минимум 0,15EΔt=0,03Eτ при cos2πfΔt=−0,75, т. е. f≈0,385fд≈1,93/τ.

Для сравнения, аналоговый спектр (27): Xf=Eτ2sin2πfτ/2πfτ/22 с нулями при f=2m/τ; у дискретизованного сигнала нули «заполнены» наложением.

Спектр дискретизованного треугольного импульса

## № 3.10

Минимальная частота дискретизации fдmin=2fmax, где fmax — верхняя граница спектра.

| Сигнал | Спектр | fmax | fдmin |
| --- | --- | --- | --- |
| а) xt | Xf | 1 МГц | 2 МГц |
| б) yt | Yf | 2 МГц | 4 МГц |
| в) y5t | 15Yf/5 — растяжение по частоте | 10 МГц | 20 МГц |
| г) xt+yt | Xf+Yf | max1,2=2 МГц | 4 МГц |
| д) xt yt | Xf⊗Yf — ширины складываются | 1+2=3 МГц | 6 МГц |
| е) xt⊗yt | Xf Yf — пересечение полос | min1,2=1 МГц | 2 МГц |

## № 3.11

Число элементов изображения в кадре: 500⋅650=325 000. Число элементов (отсчётов) в секунду:

fд=325 000⋅25=8,125⋅106 с−1.

По теореме отсчётов для передачи fд независимых отсчётов в секунду нужна полоса

fв=fд2≈4,06 МГц Δt=1/fд≈0,123 мкс.

Ответ: полоса частот около 4 МГц (от 0 до ≈4,06 МГц).

## № 3.12

Пусть xt≡0 вне t1,t2, T=t2−t1, tc=t1+t22. На интервале t1,t2 разложим xt в ряд Фурье с периодом T:

xt=n=−∞∞cnej2πnt/T,  cn=1Tt1t2xte−j2πnt/Tdt=1TX​nT.

Коэффициенты ряда — это отсчёты спектра с шагом 1/T=t2−t1−1; они однозначно задают xt на t1,t2, а вне его x≡0. Значит, отсчёты Xn/T однозначно определяют сигнал, а следовательно, и его спектр Xf при любых f.

Интерполяционная формула. Подставим ряд в интеграл Фурье:

Xf=n​Xn/TTt1t2e−j2πf−n/Ttdt,  t1t2e−j2πf−n/Ttdt=T sinπf−n/TTπf−n/TT e−j2πf−n/Ttc.

Итак, с ΔF=1t2−t1:

Xf=n=−∞∞XnΔF sinπf−nΔF/ΔFπf−nΔF/ΔF e−j2πf−nΔFt1+t22.

Это частотный аналог ряда Котельникова; при симметричном сигнале (tc=0) фазовый множитель исчезает.

## № 3.13

Так как −∞∞xtdt=X0, достаточно найти X0 по отсчётам. Спектр последовательности xk=Δt xkΔt по (46):

Xдf=Δtk​xkΔte−j2πfkΔt=m=−∞∞Xf−mfд,  fд=1Δt=2fв.

При f=0: X−mfд=0 для m≠0, поскольку mfд=2mfв>fв. Поэтому

Δtk=−∞∞xkΔt=X0=−∞∞xtdt.  ◼

(Другой способ: проинтегрировать ряд Котельникова почленно, учитывая ∫φktdt=Φk0=Δt.)

## № 3.14

Отсчёты: xk=EΔt при k≤N и 0 иначе (NΔt≤τ/2). Аналогично № 3.7 и примеру 9:

Xдf=EΔtk=−NNe−j2πfkΔt=EΔt sin2N+1πfΔtsinπfΔt.

При 2N+1=9:

Xдf=EΔt sin9πfΔtsinπfΔt.

Особые точки (период fд=1/Δt):

- главные максимумы: f=mfд, Xд=9EΔt;

- нули: f=n9Δt=n9fд, n=±1,…,±8 (в пределах периода);

- экстремумы боковых лепестков (на 0,fд/2): f≈0,160fд: −2,04EΔt; f≈0,274fд: +1,31EΔt; f≈0,387fд: −1,07EΔt;

- f=±fд/2: Xд=sin9π/2sinπ/2EΔt=EΔt (центр бокового лепестка).

Спектр дискретизованного прямоугольного импульса, 2N+1=9

## № 3.15

Спектр прямоугольного импульса Xf=Eτsinπfτπfτ, максимум X0=Eτ, нули fm=m/τ. Требуется sinπfτ≤0,1πfτ при f>fв. Максимумы sin=1 достигаются при f=0,5+m/τ; условие 0,1π0,5+m>1 выполняется начиная с m=3 (при m=2: 0,1π⋅2,5≈0,785<1 — не выполняется; при f>3/τ неравенство выполнено всегда, так как 0,1πfτ>0,94 и sinπfτ мал вблизи нуля f=3/τ). Следовательно (как в примере 9):

fв=3τ=3100 мкс=30 кГц, fд=2fв=60 кГц, Δt=τ6≈16,7 мкс.

Ненулевых отсчётов 7 (k=−3…3, kΔt≤τ/2=50 мкс). Ряд Котельникова:

xt=k=−33E sin6πτt−kΔt6πτt−kΔt=k=−33E sin1,885⋅105 t−k⋅16,7⋅10−61,885⋅105 t−k⋅16,7⋅10−6.

## № 3.16

Спектр гауссова импульса (№ 2.6): Xf=πβe−πf/β2, максимум при f=0. Условие Xfв=X0/10:

e−πfв/β2=110 ⇒ fв=βln10π≈0,483 β.

Шаг дискретизации:

Δt=12fв=π2βln10≈1,035β.

## № 3.17

Импульс длительностью 2τ=100 мкс (τ=50 мкс): xt=E1−t/τ при t<τ. По (27) с длительностью 2τ:

Xf=Eτsinπfτπfτ2,  X0=Eτ, нули fm=mτ.

Условие Xf≤0,1X0 при f>fв: sinπfτ≤0,1 πfτ≈0,316 πfτ. Правая часть превышает 1 при fτ>1/0,316π≈1,007, а при 1≤fτ≤1,007 левая часть близка к нулю (≤0,02). Значит, условие выполняется уже после первого нуля (первый боковой лепесток ≈0,047X0<0,1X0):

fв=1τ=20 кГц, fд=40 кГц, Δt=τ2=25 мкс.

Отсчёты: x0=E, x±Δt=E/2, x±2Δt=x±τ=0. Ряд Котельникова (три ненулевых слагаемых), 2πfв=π/Δt≈1,257⋅105 рад/с:

xt≈E sin2πfвt2πfвt+E2sin2πfвt−Δt2πfвt−Δt+sin2πfвt+Δt2πfвt+Δt, Δt=25 мкс.